深圳市深水水务咨询有限公司

深水咨询机房迁移项目采购询价告知函

- 项目关键信息

一、工程内容

（一）采购工程项目名称：深水咨询机房迁移项目。

（二）采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号或内容描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、机房装修 |  |  |  |  |  |
|  | （1）机房地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 1.名称：全钢防静电地板 2.材质及规格：600mm*600mm*35mm（含支架），架高300mm | m2 | 14.80 |  |  |
| 2 | 设备支撑架 | 50*50角铁，电池柜1个，设备柜4个 | 个 | 5.00 |  |  |
| 3 | 防火封堵 | 与外连接孔洞防火封堵 | 项 | 4.00 |  |  |
|  | （2）机房天花 |  |  |  | 利用原吊顶 |  |
|  | （3）机房墙面 |  |  |  | 利用原墙面装饰 |  |
|  | 二、供配电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房定制配电箱 | 机柜壁挂配电箱，内部空气开关全部采用施耐德空气开关。 | 台 | 1.0 |  |  |
| 2 | 施耐德UPS | E3SUPS20KH,20KVA/16KW在线式，三进三出,尺寸：宽250，深800，高770mm,重36KG | 台 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 3 | LUOKI电池 | 65AH12V,后备1小时 | 台 | 32.0 |  |  |
| 4 | 施耐德直流开关 | BRKRDC63A3PS,含脱扣线圈、辅助触点、信号线 | 个 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 5 | 电池柜 | C32,安装32节电池，尺寸：长780×宽880×高1190mm | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 市电输入及UPS 输入输出电缆 | 1：电力电缆：WDZ-YJY-5X16 2：沿桥架敷设 | 米 | 50.0 | 新建 |  |
| 7 | 机柜电缆/空调电缆 | 1：电力电缆：YZ 3*4mm 2：沿桥架敷设 | 米 | 100.0 | 新建 |  |
| 8 | 航空工业插座 | 32A，三插 | 个 | 8.0 | 新建 |  |
| 9 | PDU | 带国标32A插头输入，3*4平方*3米线，水平安装，8位 | 个 | 4.0 | 利旧4个，新建4个， |  |
| 10 | 空气开关 | 63A3P壳式断路器 | 个 | 1.0 | 新建，强电箱安装 |  |
|  | 三、防雷接地部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | B 级电源防雷器 | V25-B/3-NPE | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 2 | C 级电源防雷器 | V20-C/3-NPE | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 3 | 机房等电位带 | 30X3铜排 | 米 | 10.0 | 新建 |  |
| 4 | 接地连接线 | BVR 35mm2，从大楼专用接地体引入机房 | 米 | 100.0 | 新建 |  |
| 5 | 设备接地线 | 6mm2 | 米 | 100.0 | 新建 |  |
| 6 | 绝缘子 | 铜排绝缘处理 | 项 | 1.0 | 新建 |  |
|  | 四、主干部分及机柜间布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*42U，前后网孔门，前面单开后面双开 | 台 | 2.00 | 新建 |  |
| 2 | 24口光纤配线架 | 1:室外光缆 2:规格760241725 3：含耦合器，尾纤及挡板 | 个 | 2.0 | 新建 |  |
| 3 | 24芯室内多模光纤 | 1:室外光缆 2:规格760249712 | 米 | 150.0 | 新建 |  |
| 4 | 六类网线 | 1:六类非屏蔽双绞线 | 米 | 600.0 | 新建 |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 1:六类非屏蔽跳线3米 | 条 | 24.0 | 新建 |  |
| 6 | 配线架 | 1:六类非屏蔽配线架 | 条 | 6.0 | 新建 |  |
| 7 | 标签 | 18MM | 卷 | 3.0 | 新建 |  |
|  | 五、暖通部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 3P壁挂空调，含内机外机安装，铜管，保温，排水管安装 | 套 | 2.0 | 新建 |  |
| 2 | 外机支架 | 定制 | 付 | 2.0 | 新建 |  |
| 3 | 打墙孔 | 空调铜管墙孔 | 个 | 3.0 | 新建 |  |
|  | 六、环境监控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机(FGD-0800-ST) | FGD-0800-ST，包含： -监控主机一台 -内置电源传感器 -内置后备电池传感器 -3.5小时后备电源(另配) -内置噪音检测功能 | 套 | 1.0 | 新建 |  |
| 2 | SIM卡转模拟电话线模块 | SM001 | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 3 | 温度传感器 | ET-3311 | 个 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 4 | 湿度传感器 | ET-3313 | 个 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 5 | 漏水检测系统（含10米漏水感应绳及附件） | LS-6201-10 | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 6 | 烟雾传感器 | LH-93S | 路 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 7 | 空调切换系统 | SAC-2501 | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 8 | 电源传感器 -监测市电和UPS配电 | YADA | 个 | 2.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 9 | 系统箱成箱 | STU-BOX | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 10 | 施耐德UPS网络监控卡 | E3SOPT001 | 套 | 1.0 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 11 | 漏水检测系统（含10米漏水感应绳及附件） | LS-6201-10 | 套 | 1.0 | 新建 |  |
| 12 | 其他辅材 | 1:接头等 | 项 | 1.0 | 新建 |  |
| 13 | 六类网线 | 1:六类非屏蔽双绞线 2:规格：1427071-6 | 米 | 300.0 | 新建 |  |
| 14 | 电源线 | 1、RVV3*2.5 | 米 | 100.0 | 新建 |  |
|  | 七、监控及门禁部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 主要参数 1.类型网络摄像机 2.功能红外灯 3.外形半球 4.硬件性能 5.有效像素200万 6.镜头参数镜头大小4mm，水平视场角：73.1°（2mm，6mm可选） 7.其它参数红外距离：20-30米 音/视频参数 8.分辨率2560×1440 9.压缩格式视频压缩：H.264/H.265 其它参数 10.电源电压DC12V/POE（802.3af）、5.5W MAX 11.尺寸89.4×114.6（570g） 12.环境温度-30℃-60℃ 13.环境湿度-95%（无凝结） 14.其他性能外部接口：1个DC12V 5.5木头电源口，1个RJ45以太网口 | 台 | 1.00 | 利旧：拆除，搬迁，重新安装，测试； |  |
| 2 | 双门双向指纹门禁控制器（含电源箱） | 1.DNCT-MS02 2.双门双向控制 3.指纹容量：5000枚 4.卡容量：5000张卡 5.密码容量5000个密码 6.记录容量：10万条脱机存储 7.记录通讯方式：U盘转储，TCP/IP通讯，可外接4个专用指纹读卡器，双门进出验证； 8.报警功能：防拆、门未关、强制开门、胁迫报警； | 台 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 3 | 指纹门禁读头 | 1.DNCT-TFS12R-C 2.指纹算法版本：3000枚指纹 指纹识别时间：<=0.8秒 3.认证方式：指纹+IC卡 4.通讯方式；RS485 5.工作电压＼电流：DC12V＼1Ａ供电 6.配合指纹门禁控制器使用，做前端指纹采集，组成大型指纹门禁管理系统。 | 个 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 4 | 电锁 | 1.电锁 | 把 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 5 | 门禁锁专用电源 | 1.门禁锁专用电源 | 个 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 6 | 出门按钮 | 1.出门按钮 | 个 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 7 | 指纹采集仪 | 1.DNCT-U3000 2.算法版本：3000枚指纹 3.指纹传感器:光学指纹采集器 4.分辨率:500DPI 5.感光面积:14mm*17mm 6.图像大小：256*288 7.USB线长:120CM 8.尺寸：95mm*52mm*36mm | 台 | 1.00 | 仅拆除 |  |
| 8 | 其他辅材 | 1:接头等 | 项 | 1.0 |  |  |
|  | 八、其它附材（如：管槽，强电地板下走线线槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1:喷漆电脑灰 2:规格:200*100 | 米 | 30.0 |  |  |
| 2 | 管材 | 1:线管25\20及线槽 | 米 | 200.0 |  |  |
| 3 | 防火封堵 | 与外连接孔洞防火封堵 | 项 | 4.00 |  |  |
|  | 九、机房设备迁移 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备迁移 | 机房内所有设备迁移，包含机柜、网络设备、存储设备等；设备登记，拆卸，打包，搬运，运输，上架，联通电源信号线（包含打包材料） | 项 | 1.0 | 搬迁 |  |
|  | 十、消防灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火吊球 | 8KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球，含支架 | 个 | 2.0 | 新建 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火吊球 | 原有20KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球及支架拆卸 | 项 | 1.0 | 搬迁 |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火吊球 | 原有20KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球及支架安装 | 项 | 1.0 | 搬迁 |  |

供应商报价应包含材料、运输、人工、措施费、质保服务、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

（三）限价要求：20万元（报价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）工期要求：合同签订之日起30日内完成。

（五）付款方式：预付合同金额30%，完后验收后支付合同金额70%。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章），公司注册资金要求500万及以上（含500万）；

（二）须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年11月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（三）财务状况要求：近三年内或成立至今（成立不足三年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近三年内（2021年11月至今）或成立至今（成立不足三年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、行业资质文件等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2024年12月19日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

七、限价要求

本次限价20万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间为北京时间2024年12月18日18时前），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：向工

电  话：0755-29395688转8127

邮  箱：1481129839@qq.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年12月17日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

机房迁移项目采购合同

| 甲 方： 乙 方： | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
| --- | --- |

## 合同协议书

委托单位（甲方）：

联系人：       联系电话：           电子邮箱：         通讯地址：

受托单位（乙方）：

联系人：       联系电话：          电子邮箱：          通讯地址：

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方承担深水咨询机房迁移项目 达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 项目概况

工程名称：深水咨询机房迁移项目

工程地点：深圳市罗湖区罗湖投资控股大厦

- 项目内容及价款

具体工程量如下清单：

工程量清单

| # 序号 | # 名称 | # 具体描述 | # 单位 | # 工程量 | # 单价（元） |  | # 小计（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合计 |  | # 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |
| # 发票类型 |  | # 增值税专用发票 |  | # 税点 |  | # % |  |  |
| # 供货期 |  | # 10个工作日完成 |  | # 保质期 |  |  |  |  |
| # 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上费用合计费用小写：            元（大写：           ），含   %增值税，以人民币形式支付。

- 付款方式

预付合同金额30%，完后验收后支付合同金额70%。

- 合同服务期

工期要求：合同签订之日起30日内完成。

- 甲方权利和义务

5.1监督检查工程质量、进度、进度款的支付等。

5.2如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

5.3 甲方有权要求乙方更换其现场不服从甲方现场管理及不能胜任现场工作要求的人员。

5.4负责向乙方进行技术交底，及时协助解决乙方提出的相关问题，对乙方的施工进度、质量监督检查，及时纠正不良行为。

- 乙方权利和义务

6.1 执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

6.2 乙方应为员工购买意外伤害保险，负责办理员工在工作中保险的申报、申领、理赔等相关手续。

6.3 乙方在派遣前对员工进行岗前的职业道德、安全法规的教育。

6.4乙方应按国家及地方相关规定为工人支付工资、购买相应保险等。与人员相关的所有一切费用均包含本合同价款中，甲方不再另行支付任何费用。若乙方未及时、足额支付员工工资以及相关保险未能正常缴纳等而引发相应的劳资纠纷、理赔、工伤及其他一切索赔由乙方自行负责，如导致甲方赔偿或承担责任时，甲方有权向乙方追偿。

6.5 乙方所有工作人员在工作期间出现的与该项目有关的事故及发生的纠纷，由乙方负责跟进处理。

6.6 乙方应定期组织现场人员进行安全教育培训，并对他们的安全负责。严格执行相关安全制度、操作规程规范。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

6.7 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.8 履行合同期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

- 争议的解决

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方向深圳市中级人民法院起诉。

- 验收标准

乙方按照合同约定标准和要求完成全部合同内容并提交符合合同约定的合格成果，对于不符合合同约定的标准和要求的，乙方应根据合同约定的标准和要求进行整改，直至符合合同约定的全部标准和要求，且由此产生的费用和损失由乙方自行承担。

- 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期:     个月(自竣工之日起计)

2. 乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应在接到修理通知之后12小时内响应并开展修复。

3.保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应在接到修理通知之后12 小时内响应并开展修复。

- 违约责任

9.1 乙方因自身原因无法履行合同导致甲方依合同约定和法律规定单方解除合同的，乙方应退还甲方支付的所有费用，并向甲方支付合同暂定价的20 %作为违约金，如还造成甲方或第三方损失的，除支付违约金外，乙方还应赔偿甲方和第三方的全部损失。

9.2未能通过本合同约定的验收要求，则甲方同意由乙方予以整改修复，并在7天内重新组织验收；经2次验收不合格的，甲方有权要求乙方继续履行合同直至验收合格，同时有权要求乙方按合同总价的10%向甲方支付违约金，于支付合同款项时同期扣除。

9.3因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需支付1000元的逾期竣工违约金，于支付合同款项时同期扣除。

- 合同解除

10.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

10.2 因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同，提出方应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定和法律规定处理。

- 合同生效与终止

11.1 本合同自双方签订之日起生效。

11.2 甲乙双方履行合同文件的全部义务，费用结算完毕，本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

- 合同份数

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

- 附件

附件1、供应商廉政协议书

甲方（盖公章）:                      乙方（盖公章）:

深圳市深水水务咨询有限公司

法人代表或授权委委托代表签字：       法人代表或授权委委托代表签字：

日期：                                日期：

单位地址：                            单位地址:

深圳市罗湖区清水河街道清水河社区

清水河--路112号罗湖投资控股大厦

裙楼401C

# 附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

- 乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司     乙方：

年  月   日                          年  月   日

- 报价文件格式

深水咨询机房迁移项目

投标（应答）文件

投标（应答）文件

投标（应答）人名称（公章)：

投标（应答）人代表（签名）：

投标（应答）日期： _____年____月____日

应答文件目录

目录

应答文件目录...........................................................................................................xx页码

供应商基本情况表....................................................................................................xx页码.

法人营业执照...........................................................................................................xx页码

法定代表人身份证明书.............................................................................................xx页码

纳税证明复印件.........................................................................................................xx页码

正常经营状态的查询截图...........................................................................................xx页码

公司无信用不良记录查询截图....................................................................................xx页码

供应商相应资质的复印件...........................................................................................xx页码

近两年完成的类似项目情况表....................................................................................xx页码

承诺书........................................................................................................................xx页码

报价单.........................................................................................................................xx页码

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

法人营业执照

### 法定代表人身份证明书

参选单位名称：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （参选单位名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（盖公章）

年     月    日

法定代表人授权书

深圳市深水水务咨询有限公司（采购人名称）：

（单位全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，负责本项目的选聘和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤销授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：（签名）            参选单位：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

纳税证明复印件

正常经营状态的查询截图

（国家企业信用信息公示系统https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html 中“企业状态”查询）

公司无信用不良记录查询截图

（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单）

供应商相应资质的复印件

近两年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 委托单位 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 承包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

本表后应附：

1. 合同协议关键页的复印件；

2. 甲方出具的对该项目的履约评价之类的相关材料。

承  诺  书

深圳市深水水务咨询有限公司（采购人名称）：

根据贵方关于 深水咨询机房迁移项目  (项目名称)的询价文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）选聘，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足采购文件中全部实质性要求，响应贵司在选聘公告及选聘通知书中提出的各项要求。

3.保证遵守采购文件中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

参选单位：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

报价表

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1.若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

        - 2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        - 3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价；

4.参选单位报价中应包含项目所有有关的费用，如参选单位在项目实施中产生新的费用由参选单位自行解决并承担相关费用。

5.报价含税费（开具含6%税率的增值税专用发票）等相关所有费用。

参选单位：（盖公章）

年      月      日

报价表明细单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 一、机房装修 |  |  |  |  |  |
|  | # （1）机房地面 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 防静电地板 | ## 1.名称：全钢防静电地板 2.材质及规格：600mm*600mm*35mm（含支架），架高300mm | ## m2 | ## 14.80 |  |  |
| ## 2 | ## 设备支撑架 | ## 50*50角铁，电池柜1个，设备柜4个 | ## 个 | ## 5.00 |  |  |
| ## 3 | ## 防火封堵 | ## 与外连接孔洞防火封堵 | ## 项 | ## 4.00 |  |  |
|  | # （2）机房天花 |  |  |  |  |  |
|  | # （3）机房墙面 |  |  |  |  |  |
|  | # 二、供配电部分 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 机房定制配电箱 | ## 机柜壁挂配电箱，内部空气开关全部采用施耐德空气开关。 | ## 台 | ## 1.0 |  |  |
| ## 2 | ## 施耐德UPS | ## E3SUPS20KH,20KVA/16KW在线式，三进三出,尺寸：宽250，深800，高770mm,重36KG | ## 台 | ## 1.0 |  |  |
| ## 3 | ## LUOKI电池 | ## 65AH12V,后备1小时 | ## 台 | ## 32.0 |  |  |
| ## 4 | ## 施耐德直流开关 | ## BRKRDC63A3PS,含脱扣线圈、辅助触点、信号线 | ## 个 | ## 1.0 |  |  |
| ## 5 | ## 电池柜 | ## C32,安装32节电池，尺寸：长780×宽880×高1190mm | ## 个 | ## 1.0 |  |  |
| ## 6 | ## 市电输入及UPS 输入输出电缆 | ## 1：电力电缆：WDZ-YJY-5X16 2：沿桥架敷设 | ## 米 | ## 50.0 |  |  |
| ## 7 | ## 机柜电缆/空调电缆 | ## 1：电力电缆：YZ 3*4mm 2：沿桥架敷设 | ## 米 | ## 100.0 |  |  |
| ## 8 | ## 航空工业插座 | ## 32A，三插 | ## 个 | ## 8.0 |  |  |
| ## 9 | ## PDU | ## 带国标32A插头输入，3*4平方*3米线，水平安装，8位 | ## 个 | ## 4.0 |  |  |
| ## 10 | ## 空气开关 | ## 63A3P壳式断路器 | ## 个 | ## 1.0 |  |  |
|  | # 三、防雷接地部分 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## B 级电源防雷器 | ## V25-B/3-NPE | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 2 | ## C 级电源防雷器 | ## V20-C/3-NPE | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 3 | ## 机房等电位带 | ## 30X3铜排 | ## 米 | ## 10.0 |  |  |
| ## 4 | ## 接地连接线 | ## BVR 35mm2，从大楼专用接地体引入机房 | ## 米 | ## 100.0 |  |  |
| ## 5 | ## 设备接地线 | ## 6mm2 | ## 米 | ## 100.0 |  |  |
| ## 6 | ## 绝缘子 | ## 铜排绝缘处理 | ## 项 | ## 1.0 |  |  |
|  | # 四、主干部分及机柜间布线 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 服务器机柜 | ## 600*1000*42U，前后网孔门，前面单开后面双开 | ## 台 | ## 2.00 |  |  |
| ## 2 | ## 24口光纤配线架 | ## 1:室外光缆 2:规格760241725 3：含耦合器，尾纤及挡板 | ## 个 | ## 2.0 |  |  |
| ## 3 | ## 24芯室内多模光纤 | ## 1:室外光缆 2:规格760249712 | ## 米 | ## 150.0 |  |  |
| 4 | 六类网线 | 1:六类非屏蔽双绞线 | 米 | 600.0 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 1:六类非屏蔽跳线3米 | 条 | 24.0 |  |  |
| 6 | 配线架 | 1:六类非屏蔽配线架 | 条 | 6.0 |  |  |
| 7 | 标签 | 18MM | 卷 | 3.0 |  |  |
|  | # 五、暖通部分 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 空调 | ## 3P壁挂空调，含内机外机安装，铜管，保温，排水管安装 | ## 套 | ## 2.0 |  |  |
| ## 2 | ## 外机支架 | ## 定制 | ## 付 | ## 2.0 |  |  |
| ## 3 | ## 打墙孔 | ## 空调铜管墙孔 | ## 个 | ## 3.0 |  |  |
|  | # 六、环境监控部分 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 主机(FGD-0800-ST) | ## FGD-0800-ST，包含： -监控主机一台 -内置电源传感器 -内置后备电池传感器 -3.5小时后备电源(另配) -内置噪音检测功能 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 2 | ## SIM卡转模拟电话线模块 | ## SM001 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 3 | ## 温度传感器 | ## ET-3311 | ## 个 | ## 1.0 |  |  |
| ## 4 | ## 湿度传感器 | ## ET-3313 | ## 个 | ## 1.0 |  |  |
| ## 5 | ## 漏水检测系统（含10米漏水感应绳及附件） | ## LS-6201-10 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 6 | ## 烟雾传感器 | ## LH-93S | ## 路 | ## 1.0 |  |  |
| ## 7 | ## 空调切换系统 | ## SAC-2501 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 8 | ## 电源传感器 -监测市电和UPS配电 | ## YADA | ## 个 | ## 2.0 |  |  |
| ## 9 | ## 系统箱成箱 | ## STU-BOX | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 10 | ## 施耐德UPS网络监控卡 | ## E3SOPT001 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 11 | ## 漏水检测系统（含10米漏水感应绳及附件） | ## LS-6201-10 | ## 套 | ## 1.0 |  |  |
| ## 12 | ## 其他辅材 | ## 1:接头等 | ## 项 | ## 1.0 |  |  |
| ## 13 | ## 六类网线 | ## 1:六类非屏蔽双绞线 2:规格：1427071-6 | ## 米 | ## 300.0 |  |  |
| ## 14 | ## 电源线 | ## 1、RVV3*2.5 | ## 米 | ## 100.0 |  |  |
|  | # 七、监控及门禁部分 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 网络摄像机 | ## 主要参数 1.类型网络摄像机 2.功能红外灯 3.外形半球 4.硬件性能 5.有效像素200万 6.镜头参数镜头大小4mm，水平视场角：73.1°（2mm，6mm可选） 7.其它参数红外距离：20-30米 音/视频参数 8.分辨率2560×1440 9.压缩格式视频压缩：H.264/H.265 其它参数 10.电源电压DC12V/POE（802.3af）、5.5W MAX 11.尺寸89.4×114.6（570g） 12.环境温度-30℃-60℃ 13.环境湿度-95%（无凝结） 14.其他性能外部接口：1个DC12V 5.5木头电源口，1个RJ45以太网口 | ## 台 | ## 1.00 |  |  |
| ## 2 | ## 双门双向指纹门禁控制器（含电源箱） | ## 1.DNCT-MS02 2.双门双向控制 3.指纹容量：5000枚 4.卡容量：5000张卡 5.密码容量5000个密码 6.记录容量：10万条脱机存储 7.记录通讯方式：U盘转储，TCP/IP通讯，可外接4个专用指纹读卡器，双门进出验证； 8.报警功能：防拆、门未关、强制开门、胁迫报警； | ## 台 | ## 1.00 |  |  |
| ## 3 | ## 指纹门禁读头 | ## 1.DNCT-TFS12R-C 2.指纹算法版本：3000枚指纹 指纹识别时间：<=0.8秒 3.认证方式：指纹+IC卡 4.通讯方式；RS485 5.工作电压＼电流：DC12V＼1Ａ供电 6.配合指纹门禁控制器使用，做前端指纹采集，组成大型指纹门禁管理系统。 | ## 个 | ## 1.00 |  |  |
| ## 4 | ## 电锁 | ## 1.电锁 | ## 把 | ## 1.00 |  |  |
| ## 5 | ## 门禁锁专用电源 | ## 1.门禁锁专用电源 | ## 个 | ## 1.00 |  |  |
| ## 6 | ## 出门按钮 | ## 1.出门按钮 | ## 个 | ## 1.00 |  |  |
| ## 7 | ## 指纹采集仪 | ## 1.DNCT-U3000 2.算法版本：3000枚指纹 3.指纹传感器:光学指纹采集器 4.分辨率:500DPI 5.感光面积:14mm*17mm 6.图像大小：256*288 7.USB线长:120CM 8.尺寸：95mm*52mm*36mm | ## 台 | ## 1.00 |  |  |
| ## 8 | ## 其他辅材 | ## 1:接头等 | ## 项 | ## 1.0 |  |  |
|  | # 八、其它附材（如：管槽，强电地板下走线线槽） |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 桥架 | ## 1:喷漆电脑灰 2:规格:200*100 | ## 米 | ## 30.0 |  |  |
| ## 2 | ## 管材 | ## 1:线管25\20及线槽 | ## 米 | ## 200.0 |  |  |
| ## 3 | ## 防火封堵 | ## 与外连接孔洞防火封堵 | ## 项 | ## 4.00 |  |  |
|  | # 九、机房设备迁移 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 机房设备迁移 | ## 机房内所有设备迁移，包含机柜、网络设备、存储设备等；设备登记，拆卸，打包，搬运，运输，上架，联通电源信号线（包含打包材料） | ## 项 | ## 1.0 |  |  |
|  | # 十、消防灭火系统 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 七氟丙烷灭火吊球 | ## 8KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球，含支架 | ## 个 | ## 2.0 |  |  |
| ## 2 | ## 七氟丙烷灭火吊球 | ## 原有20KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球及支架拆卸 | ## 项 | ## 1.0 |  |  |
| ## 3 | ## 七氟丙烷灭火吊球 | ## 原有20KG装悬挂式七氟丙烷灭火吊球及支架安装 | ## 项 | ## 1.0 |  |  |

注：以上均包含设计、运输、安装

（注：以上报价根据计划自行分列和自行增加行数，报价务必清晰准确，填完报价请将此行文字删除）

参选单位：（盖公章）

报价时间： ___年___月____日